杭州市城市管理委员会文件

杭城管委﹝2018﹞222号

关于印发杭州市饮用水水源地危化品运输车辆
穿越大型城市桥梁泄漏事故应急预案的通知

机关各处室、各直属单位，各桥梁养护单位：

为确保杭州市市级集中式饮用水水源地水质，提高应对饮用水水源地突发性污染事件的能力，在危化品运输车辆穿越大型城市桥梁发生泄漏事故时，不影响饮用水水源地水质，我委制订了《杭州市饮用水水源地危化品运输车辆穿越大型城市桥梁泄漏事故应急预案》，现印发给你们，请认真组织实施。

杭州市城市管理委员会

2018年10月12日

杭州市饮用水水源地危化品运输车辆穿越大型城市桥梁泄漏事故

应

急

预

案

杭州市城市管理委员会

2018年9月

杭州市饮用水水源地危化品运输车辆

穿越大型城市桥梁泄漏事故应急预案

一、编制目的

为贯彻落实党的十九大关于坚决打好污染防治攻坚战以及党中央、国务院关于环境保护督察的决策部署，为确保杭州市市级集中式饮用水水源地水质，保障全市居民饮用水安全卫生，保障人民群众生命健康，提高政府应对饮用水水源地突发性污染事件的能力，维护社会稳定，根据《杭州市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》（市委发〔2018〕17号）和《杭州市饮用水水源地环境保护专项行动工作方案》（杭饮水办〔2018〕8号）的部署，制定本预案。

二、编制依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水污染防治法》《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）《杭州市突发事件应急预案管理实施办法（试行）》《杭州市危险化学品事故应急救援预案》等法律法规及有关预案规定。

三、工作原则

遵循以人为本、预防为主的方针，坚持统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、科学处置的原则。

四、适用范围

本预案适用于钱塘江杭州段饮用水源地和贴沙河杭州备用水源地危化品运输车辆穿越大型城市桥梁发生泄漏事故的应急响应和处置工作。

五、工作职责

（一）总体职责

1.及时向市委、市政府报告事故和抢险救援进展情况；必要时，向市委、市政府请示启动市级危险化学品事故应急救援预案。

2.落实市委、市政府关于事故抢险救援的指示、批示。

3.落实市危险化学品事故应急救援指挥部和市饮水办相关要求。

（二）市市政设施监管中心职责

1.配合做好可能危及区域内的人员疏散撤离，对人员撤离区域进行治安管理，维护事故现场秩序和保护事故现场。

2.配合做好事故现场区域周边道路的交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

3.负责调派设备、工具等市政应急物资；及时采取围堤堵截等有效措施防止危化品流入饮用水水源地。

4.组织开展城市桥梁结构的抢险救援；对因事故遭受破坏的市政设施进行紧急抢修。

5.根据救援工作的需要，配合开展稀释与覆盖、收容（集）、洗消工作。

6.负责市政应急管理队伍的组织和管理。

7.负责组织市政相应的应急救援预案演练。

8.组织有关善后事宜。

（二）市市容环卫监管中心职责

1.组织、指导各区环卫部门做好设备、工具、吸附材料等环卫应急物资调派、使用；会同市市政设施监管中心及时采取围堤堵截等有效措施防止危化品流入饮用水水源地。

2. 组织、指导各区环卫部门根据救援工作的需要，做好洗消工作，配合开展稀释与覆盖、收容（集）工作。

3.负责组织环卫相应的应急救援预案演练。

4.负责环卫应急管理队伍的组织和管理。

六、应急响应

（一）信息报告

桥梁养护单位按照早发现、早报告、早处置的原则，发现市级饮用水水源地大型城市桥梁交通穿越危化品运输车辆泄漏事故时，第一时间（10分钟内）上报市市政设施监管中心，同时拨打110报警。

市市政设施监管中心初步核实信息后立即（5分钟内）上报市城管委，并通报市市容环卫监管中心，市城管委核实信息后，及时报告市政府应急办、市危险化学品事故应急救援指挥部和市饮水办；紧急情况下，可先通过电话口头报告，再书面报送。

信息报告内容主要包括时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已采取的措施等，并根据事态进展，及时续报事故处置情况。

（二）应急响应

1.先行处置

突发危化品运输车辆泄漏事故后，市市政设施监管中心、市市容环卫监管中心按照职责立即组织力量进行先行处置，根据事件严重程度和污染物性质，采取必要的临时交通封闭等措施，迅速切断和控制污染源，防止污染蔓延扩散；做好有毒有害物质和消防废水、废液等的收集、清理和安全处置工作；加强对事件现场的监视、控制和报告。

2.设立现场指挥部

接到突发危化品运输车辆泄漏事故报告后，市危险化学品事故应急救援指挥部会根据《杭州市化学品事故应急预案》启动预案，指挥事故应急救援工作。

3.响应措施

市市政设施监管中心、市市容环卫监管中心按照职责组织市政、环卫专业救援队伍开展市政、环卫方面应急救援工作，并应及时向现场指挥部报告现场情况，听取指导意见。

4.处置措施

①围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。危化品运输车辆发生液体泄漏时，要及时关闭落水管电磁阀，防止物料沿落水管外流。

②稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收容（集）：对于大型泄漏，可选择用泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

④洗消：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理或收集后委托有条件的单位处理。

- 5.响应终止

当事故得到控制后，危化品已经排除、污染物质已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时，终止应急响应。

- 6.总结评估

应急处置工作结束后，应当及时总结、评估应急处置工作情况，提出改进措施，并向市政府、市危险化学品事故应急救援指挥部报告。

七、演练

每年至少组织市政、环卫一次应急演练，检验指挥系统、现场抢救、疏散、救援响应能力。应急处置人员必须熟悉各自的职责，拥有自我保护意识，掌握突发事故后各类自救常识，会正确使用各种应急器材，做到动作快、技术精、作风硬。根据实际演练情况，查找不足，总结经验，不断完善应急预案。

杭州市大型城市桥梁市政应急处置小组联络表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 手机 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市 城 管 委 | 宋肖锋 | 城管委副主任 | 13606649566 | 85808183 |
| 2 |  | 汪克来 | 基础设施运行处处长 | 13819159288 | 85102641 |
| 3 |  | 王凯 | 基础设施运行处副调研员 | 13626714018 | 85170435 |
| 4 |  | 顾国斌 | 防灾处副处长 | 15968196728 | 85808060 |
| 5 |  | 何再青 | 防灾处主任科员 | 13857119317 | 85808093 |
| 6 | 市市政设施监管中心 | 梁旭 | 主任 | 13757165898 | 85808001 |
| 7 |  | 沈小红 | 副主任 | 13018943117 | 85808003 |
| 8 |  | 万罗为 | 桥隧科科长 | 18005717261 | 85808018 |
| 9 |  | 金林杰 | 桥隧科副科长 | 13588482625 | 85808208 |
| 10 |  | 孟利吉 | 桥隧科科员 | 13456838636 | 85802933 |
| 11 | 市市容环卫监管中心 | 张平 | 主任 | 13305714020 | 85063240 |
| 12 |  | 沈旻昕 | 副主任 | 13588017518 | 85062269 |
| 13 |  | 胡湘明 | 综合督查科副科长 | 13858189501 | 85175529 |
| 14 | 市路桥 集团 | 韩毅敏 | 董事长 | 13606709096 | 88293343 |
| 15 |  | 张海东 | 分管副总经理 | 13805747805 | 88293287 |
| 16 |  | 罗赟 | 桥隧公司副经理 | 13250849433 | 87816881 |
| 17 |  | 方黎刚 | 桥隧公司副经理 | 13157103226 | 88299356 |
| 18 |  | 李坤 |  | 15068185582 | 86809340 |
| 19 |  | 高建军 |  | 15858282257 | 88027372 |

杭州市市级饮用水水源地各大型城市桥梁交通

穿越危化品运输车辆泄漏事故应急措施

一、复兴大桥

（一）桥梁位置及周边情况

复兴大桥又名钱江四桥，建成于2004年，位于钱江大桥下游4.2公里，南星桥第一码头上游约200米处。桥梁北端通过复兴立交与杭州市的中河高架路相连，南端与滨江区的中兴立交桥相连，以钱塘江为界，钱塘江北侧属于上城区行政管辖区域，钱塘江南侧属于滨江区行政管辖区域。

（二）具体应急措施

中控人员通过视频监控发现突发危化品运输车辆泄漏事故时，第一时间（10分钟内）上报市市政设施监管中心，同时110报警。

1.上层桥面发生危化品泄露事故

市市政设施监管中心、市市容环卫监管中心按照职责组织市政、环卫专业救援队伍赶赴事故现场，了解掌握事故动态，在保障自身安全的前提下采取有效措施，及时关闭电磁阀，排入应急池，防止危化品流入饮用水水源地；迅速摆放好安全维护，协助市危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位做好洗消处置、保护事故现场、维护现场秩序等工作。

事故处理完毕后，配合相关部门调取事故监控信息和清场工作。

2.下层桥面发生危化品泄露事故

中控人员通过电脑远程控制及时将复兴大桥下层桥面电磁阀全部关闭，将事故径流通过导流管排向两岸，最终进入应急集水池，防止事态扩大。

市市政设施监管中心、市市容环卫监管中心按照职责组织市政、环卫专业救援队伍赶赴事故现场，了解掌握事故动态，在保障自身安全的前提下采取有效措施，迅速摆放好安全维护，协助市危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位保护事故现场，维护现场秩序。

事故处理完毕后，配合相关部门调取事故监控信息和清场工作。

二、钱江一桥

（一）桥梁位置及周边情况

钱江一桥建成于1937年，地处虎跑路，南北走向，跨越之江路、钱塘江、闻涛路。以钱塘江为界，钱塘江南侧属于滨江区行政管辖区域，钱塘江北侧属于风景名胜区行政管辖区域。

（二）具体应急措施

中控人员通过视频监控发现突发危化品运输车辆泄漏事故时，第一时间（10分钟内）上报市市政设施监管中心，同时拨打110报警。

市市政设施监管中心、市市容环卫监管中心按照职责组织市政、环卫专业救援队伍赶赴事故现场，了解掌握事故动态，在保障自身安全的前提下采取有效措施，及时用闷头迅速封堵上层桥面泄水孔，防止危化品流入饮用水水源地；迅速摆放好安全维护，协助市危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位做好洗消处置、保护事故现场、维护现场秩序等工作。

事故处理完毕后，配合相关部门调取事故监控信息和清场工作。

三、体育场路高架桥

（一）桥梁位置及周边情况

体育场路高架建成于1997年，地处体育场路，横跨环城东路、贴沙河、艮山西路和铁路。以贴沙河为界，贴沙河东侧属于江干区行政管辖区域，贴沙河西侧属于下城区行政管辖区域。

（二）具体应急措施

中控人员通过视频监控发现突发危化品运输车辆泄漏事故时，第一时间（10分钟内）上报市市政设施监管中心，同时拨打110报警。

市市政设施监管中心、市市容环卫监管中心按照职责组织市政、环卫专业救援队伍赶赴事故现场，了解掌握事故动态，在保障自身安全的前提下采取有效措施，防止危化品流入饮用水水源地；迅速摆放好安全维护，协助市危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位做好洗消处置、保护事故现场、维护现场秩序等工作。

事故处理完毕后，配合相关部门调取事故监控信息和清场工作。

四、凤起立交桥

（一）桥梁位置及周边情况

凤起立交建成于1998年，地处凤起路，东西、南北走向，跨越贴沙河、沪杭铁路、环城东路、凯旋路。以贴沙河为界，贴沙河东侧属于江干区行政管辖区域，贴沙河西侧属于下城区行政管辖区域。

（二）具体应急措施

中控人员通过视频监控发现突发危化品运输车辆泄漏事故时，第一时间（10分钟内）上报市市政设施监管中心，同时拨打110报警。

市市政设施监管中心、市市容环卫监管中心按照职责组织市政、环卫专业救援队伍赶赴事故现场，了解掌握事故动态，在保障自身安全的前提下采取有效措施，防止危化品流入饮用水水源地；迅速摆放好安全维护，协助市危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位做好洗消处置、保护事故现场、维护现场秩序等工作。

事故处理完毕后，配合相关部门调取事故监控信息和清场工作。

五、庆春立交桥

（一）桥梁位置及周边情况

庆春立交建成于1994年，地处庆春路，东西走向，横跨环城东路、贴沙河、沪杭铁路及凯旋路。以贴沙河为界，贴沙河东侧属于江干区行政管辖区域，贴沙河西侧属于上城区行政管辖区域。

（二）具体应急措施

中控人员通过视频监控发现突发危化品运输车辆泄漏事故时，第一时间（10分钟内）上报市市政设施监管中心，同时拨打110报警。

市市政设施监管中心、市市容环卫监管中心按照职责组织市政、环卫专业救援队伍赶赴事故现场，了解掌握事故动态，在保障自身安全的前提下采取有效措施，防止危化品流入饮用水水源地；迅速摆放好安全维护，协助市危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位做好洗消处置、保护事故现场、维护现场秩序等工作。

事故处理完毕后，配合相关部门调取事故监控信息和清场工作。

六、清泰立交桥

（一）桥梁位置及周边情况

清泰立交建成于1985年地处清泰街，东西走向，横跨沪杭铁路、贴沙河及环城东路，是杭州第一座立交桥。贴沙河东侧为四季青服装市场，贴沙河西侧为城站火车站，属于上城区行政管辖区域。

（二）具体应急措施

中控人员通过视频监控发现突发危化品运输车辆泄漏事故时，第一时间（10分钟内）上报市市政设施监管中心，同时拨打110报警。

市市政设施监管中心、市市容环卫监管中心按照职责组织市政、环卫专业救援队伍赶赴事故现场，了解掌握事故动态，在保障自身安全的前提下采取有效措施，防止危化品流入饮用水水源地；迅速摆放好安全维护，协助市危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位做好洗消处置、保护事故现场、维护现场秩序等工作。

事故处理完毕后，配合相关部门调取事故监控信息和清场工作。

七、望江立交桥

（一）桥梁位置及周边情况

望江立交建成于2003年地处望江路，东西走向，横跨江城路、沪杭铁路及贴沙河，属于上城区行政管辖区域。

（二）具体应急措施

中控人员通过视频监控发现突发危化品运输车辆泄漏事故时，第一时间（10分钟内）上报市市政设施监管中心，同时拨打110报警。

市市政设施监管中心迅速调派市政应急处置小组赶赴事故现场，了解掌握事故动态，在保障自身安全的前提下采取有效措施，防止危化品流入饮用水水源地；迅速摆放好安全维护，协助市危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位做好洗消处置、保护事故现场、维护现场秩序等工作。

事故处理完毕后，配合相关部门调取事故监控信息和清场工作。